MCU-WIFI模组通讯协议

串口波特率115200

模组热点名称：aithinker778

AT指令

回显

开启回显：

ATE1

响应：

OK

关闭回显：

ATE0

响应：

OK

网页配网

连接WiFi模组热点，打开网页192.168.4.1，即可访问配网页面

指令：

AT+WEBWIFICFG=<option>

成功响应：

OK

失败响应：

ERROR

<option>：

0: 关闭网页配网；

1: 开启网页配网。

APP配网

指令：

AT+APPWIFICFG=<option>

成功响应：

OK

失败响应：

ERROR

<option>：

0: 关闭APP配网；

1: 开启APP配网。

蓝牙配网

指令：

AT+BLUFI=<option>

成功响应：

OK

失败响应：

ERROR

示例：

AT+BLUFI=1  //开启蓝牙配网，

OK

<option>：

0: 关闭蓝牙配网；

1: 开启蓝牙配网。

MQTT信息配置：

通过BluFi APP上的”自定义“按键，传输MQTT服务器相关信息，需先传输此消息再进行配网

格式如下：

{

"uri":"",

"topic":"",

"name":"",

"pwd":""

}

查询/设置产品型号

查询指令：

AT+PRODUCTMODEL?

响应：

"pCode":<model>

OK

设置指令：

AT+PRODUCTMODEL=<model>

成功响应：

OK

失败响应：

ERROR

示例：

AT+PRODUCTMODEL="AS506"

OK

AT+PRODUCTMODEL?

"pCode":"AS506"

OK

查询WIFI固件版本号

指令：

AT+PRODUCTVER?

响应：

"fv":<version>

OK

示例：

AT+PRODUCTVER?

"fv":"1.0.0"

OK

设置MCU固件版本号

MCU版本格式为：主版本+此版本+修订版本，如1.0.0

其中主版本、次版本、修订版本均为0~9

查询指令：

AT+MCUVER?

响应：

"mv":<version>

OK

设置指令：

AT+MCUVER=<version>

成功响应：

OK

失败响应：

ERROR

示例：

AT+MCUVER="1.0.0"

OK

AT+MCUVER?

"mv":"1.0.0"

OK

查询序列号指令

查询序列号指令：

AT+DEVICECODE?

响应：

"dCode":"137135287816697"

OK

睡眠指令

执行睡眠指令后，如需唤醒，则发送”AT“即可

执行指令：

AT+SLEEP

响应：

OK

示例：

AT+SLEEP

OK

唤醒：

AT

查询当前连接WIFI的信号强度

指令：

AT+RSSI?

响应：

+RSSI:<rssi>

OK

示例：

AT+RSSI?

+RSSI:-38

OK

自动休眠逻辑

默认自动开启自动休眠

- 连接上网络30s无指令进行休眠

- 已连接网络，发配网指令过来，把休眠时间改成2分钟

- 没连上网，不休眠

- 已发配网指令、再发其他指令，休眠时间改成30秒

- 已发关闭休眠指令，就不开启自动休眠，直到下一次发送打开指令或者恢复出厂设置指令

指令：

AT+AUTOSLEEP=<option>

响应：

OK

<option>：

0: 关闭自动休眠；

1: 开启自动休眠。

MQTT订阅主题指令

AT+MQTTSUB=<topic>

响应：

OK

参数：

<topic>：MQTT topic

当 AT 接收到已订阅的 topic 的 MQTT 消息时，返回：

+MQTTSUBRECV:<"topic">,<data_length>,data

发布MQTT指定主题消息指令

发布MQTT消息：

AT+MQTTPUB=<topic>,<data>

正常响应：

OK

错误响应：

ERROR

参数：

<topic>：MQTT topic

<data>：MQTT 字符串消息

发布MQTT固定主题消息指令

发布MQTT消息：

AT+MQTTPUBRAW=<length>

响应：

OK

>

符号 > 表示 AT 准备好接收串口数据，此时您可以输入数据，当数据长度达到参数 <length> 的值时，数据传输开始。

若传输成功，则 AT 返回：

+MQTTPUB:OK

若传输失败，则 AT 返回：

+MQTTPUB:FAIL

<length>：MQTT 消息长度，最大长度受到可利用内存的限制。

MQTT OTA

OTA由MQTT服务器下发指令进行升级

WiFi模组会通过串口输出信息提示MCU

开始升级信息：

OTA UPDATING

升级失败信息：

OTA FAILED

升级成功信息：

OTA SUCCESS

MQTT服务器下发的数据格式：其中md5字母必须为大写

{

"version":"1.0.2",

"md5":"314D8EC872DC374E1C0C4D4A61D8F118",

"url":"http://192.168.3.159/FW_OTA.bin.xz"

}

使用“发布MQTT消息指令”发布的数据格式

| byte0 | totalFrame，总包数，如总包数为5包，此字段填0x05 |
| --- | --- |
| byte1 | seq，当前包序，如当前包序为第0包，此字段填0x00 |
| byte2... | data，从byte2开始为用户的数据，具体格式请参考《偶然科技MQTT数据协议》 |

BluFi通过自定义数据配置MQTT信息

uri为MQTT地址，topic为主题，name为连接名称，pwd为连接密码

{

"uri":"",

"topic":"",

"name":"",

"pwd":""

}

示例：

{

"uri":"mqtt://120.77.179.113:1883",

"topic":"flashlightTopic",

"name":"admin",

"pwd":"public"

}

HTTP指令

| AT+HTTPCLIENT=<opt>,<content-type>,<"url">,[<"host">],[<"path">],<transport_type>[,<"data">][,<"http_req_header">][,<"http_req_header">][...] |  |
| --- | --- |
| 描述 | 发起一次HTTP请求 |
| 参数 | <opt>：HTTP 客户端请求方法： 1：HEAD 2：GET 3：POST 4：PUT 5：DELETE <content-type>：客户端请求数据类型： 0：application/x-www-form-urlencoded 1：application/json 2：multipart/form-data 3：text/xml <”url”>：HTTP URL，当后面的 <host> 和 <path> 参数为空时，本参数会自动覆盖这两个参数。 <”host”>：域名或 IP 地址。 <”path”>：HTTP 路径。 <transport_type>：HTTP 客户端传输类型，默认值为 1： 1：HTTP_TRANSPORT_OVER_TCP 2：HTTP_TRANSPORT_OVER_SSL <”data”>：当 <opt> 是 POST 请求时，本参数为发送给 HTTP 服务器的数据。当 <opt> 不是 POST 请求时，这个参数不存在（也就是，不需要输入逗号来表示有这个参数）。 <”http_req_header”>：可发送多个请求头给服务器。 |

示例：

请求http://aithinker-static.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/ota/Rd-03-Kit_version.json文件的0-10字节：

发送：

AT+HTTPCLIENT=2,0,"http://aithinker-static.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/ota/Rd-03-Kit_version.json","aithinker-static.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com","/ota/Rd-03-Kit_version.json",1,"Range:bytes=0-10"

响应：

ContentRange:bytes 0-10/848

+HTTPCLIENT:11,[

{

OK

请求http://aithinker-static.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/ota/Rd-03-Kit_version.json全部文件：

发送：

AT+HTTPCLIENT=2,0,"http://aithinker-static.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/ota/Rd-03-Kit_version.json","aithinker-static.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com","/ota/Rd-03-Kit_version.json",1

响应：

[

{

"version": "1.1.1",

"md5": "d9cd879ff64be6e43af3f15b6daaa646",

"date": 1701237970,

"log": "fix ios ota problem",

"binUrl": "https://aithinker-static.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/ota/radar_phy6222_01_01_01.hex16.bin"

},

{

"version": "1.1.0",

"md5": "97ce0274a8030863671dfde9c7f21be4",

"date": 1701237878,

"log": "release/v1.1.0, add radar module Rd-03L",

"binUrl": "https://aithinker-static.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/ota/radar_phy6222_01_01_00.hex16.bin"

},

{

"version": "1.0.0",

"md5": "d482fd9ab00fe6eca0a244cb4f027417",

"date": 1700189678,

"log": "release/v1.0.0",

"binUrl": "https://aithinker-static.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/ota/radar_phy6222_01_00_00.hex16.bin"

}

]

OK

查询模组MAC

发送：

AT+STAMAC?

响应：

+STAMAC:<MAC>

OK

如响应：

+STAMAC:7CB94C1DC4C1

OK

通讯步骤

MCU和WiFi模组的通讯建立在模组打印ready之后。

MCU和WiFi模组的通讯打印OK为指令执行完成，打印ERROR为指令执行错误，务必等待指令回复再执行下一步操作

模组打印WIFI CONNECTED为连接网络完成，打印WIFI DISCONNECT为网络断开。

模组打印+MQTTCONNECTED为连接MQTT完成，打印+MQTTDISCONNECTED为MQTT断开。

模组打印busy p...则表明上条指令还未执行完毕，正在处理。

向MQTT发送信息必须在连接MQTT之后执行，否则WiFi模组会提示ERROR。

1、AT+PRODUCTMODEL=<model>

告知WiFi模组产品型号

2、AT+MCUVER=<version>

告知WiFi模组MCU固件版本

3、配网指令（如果需要配网，根据需求打开相应配网）

配网完成后需要执行相应的关闭配网指令关闭配网，如执行了AT+WEBWIFICFG=1开启网页配网后，配网完成后需要执行AT+WEBWIFICFG=0关闭网页配网。

4、AT+MQTTPUBRAW=<length>

在模组打印+MQTTCONNECTED后，可以使用此指令发布MQTT消息